Приложение 1 к Нормативам градостроительного проектирования Ставропольского края. Часть II. Зоны сельскохозяйственного использования и специального назначения. Охрана окружающей среды и условия санитарно-гигиенической безопасности. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

ПОКАЗАТЕЛИ

минимальной плотности застройки площадок

сельскохозяйственных предприятий

| Предприятия | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупного рогатого скота | Молочные при привязном содержании коров |  |  |  |
|  | Количество коров в стаде 50-60 % |  |  |  |
|  | на 400 коров |  | 51*/45 |  |
|  | на 800 коров |  | 55/50 |  |
|  | Количество коров в стаде 90 % |  |  |  |
|  | на 400 коров |  | 51/45 |  |
|  | на 800 коров |  | 55/49 |  |
|  | Молочные при беспривязном содержании коров |  |  |  |
|  | Количество коров в стаде 50,60 и 90 % |  |  |  |
|  | на 800 коров |  | 53 |  |
|  | на 1200 коров |  | 56 |  |
|  | Мясные и мясные репродукторные |  |  |  |
|  | на 800 и 1200 коров |  | 52**/35 |  |
|  | Выращивание телят, доращивания и откорма молодняка |  |  |  |
|  | на 3000 скотомест |  | 41 |  |
|  | Откорма крупного рогатого скота |  |  |  |
|  | на 1000 скотомест |  | 32 |  |
|  | на 2000 скотомест |  | 34 |  |
|  | Племенные |  |  |  |
|  | Молочные |  |  |  |
|  | на 400 коров |  | 45 |  |
|  | Мясные |  |  |  |
|  | на 400, 600 и 800 коров |  | 40 |  |
|  | Выращивание ремонтных телок |  |  |  |
|  | на 1000 и 2000 скотомест |  | 52 |  |
| Свиноводческие | С законченным производственным циклом |  |  |  |
|  | на 2000 голов |  | 32 |  |
| Овцеводческие | Размещаемые на одной площадке |  |  |  |
|  | Шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные |  |  |  |
|  | до 2500 маток |  | 55 |  |
|  | С законченным оборотом стада |  |  |  |
|  | Мясо-шерстные |  |  |  |
|  | до 2500 голов |  | 60 |  |
| Коневодческие | на 50 голов |  | 38 |  |
| Птицеводческие | Яичного направления на 200 тыс. кур-несушек на 300 тыс. кур-несушек |  |  |  |
|  |  |  | 28 |  |
|  |  |  | 32 |  |
|  |  | Мясного направления |  |  |
|  |  | Бройлерные |  |  |
|  |  | на 3 млн. бройлеров: |  | 27***/43 |
|  |  | Племенные |  |  |
|  |  | Яичного направления |  |  |
|  |  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка |  | 25 28 |
|  |  | Мясного направления |  |  |
|  |  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка |  | 25 25 |
| Звероводческие и кролиководческие |  | Звероводческие |  | 21 |
|  |  | Кролиководческие |  | 22 |
| Тепличные |  | Многолетние теплицы общей площадью |  |  |
|  |  | 6 га |  | 54 |
|  |  | 12 га |  | 56 |
|  |  | Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью |  |  |
|  |  | до 5 га |  | 41 |
| По ремонту сельскохозяйственной техники |  | Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |  |  |
|  |  | на 25 тракторов |  | 25 |
|  |  | на 50 и 75 тракторов |  | 28 |
|  |  | Пункты технического обслуживания |  |  |
|  |  | на 10, 20 и 30 тракторов |  | 30 |
| Прочие предприятия |  | По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции |  | 50 |
|  |  | Комбикормовые |  | 27 |
|  |  | По хранению семян и зерна |  | 28 |

____________________________

*Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой – с используемыми чердаками.

**Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой – при хранении в скирдах.

***Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой – для одноэтажных.

Примечания:

1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3 %, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях.

2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток.

3. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

4. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.