Приложение 4

к Нормативам градостроительного проектирования Ставропольского края. Часть II. Зоны сельскохозяйственного использования и специального назначения. Охрана окружающей среды и условия санитарно-гигиенической безопасности. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

КАТЕГОРИИ

территорий залегания полезных ископаемых по условиям строительства

| Категория террито-рий | Пригодность территории для застройки | Горно- и инженерно-геологические условия строительства |  |  | Особые условия строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие горных выработок | горные работы в период эксплуатации объекта | деформации земной поверхности соответствуют группе территорий |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пригодная для застройки – неподрабатываемая | старые горные выработки отсутствуют | не планируются | – | наличие под территорией непромышленных полезных ископаемых |
|  |  | старые горные выработки имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  |  | полезные ископаемые выработаны, и процесс деформаций земной поверхности закончился или подработка ожидается после окончания срока амортизации проектируемых объектов |
| 2. | Пригодная для застройки – подрабатываемая | старые горные выработки отсутствуют | планируются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | II-IV; II к-IV к | отсутствуют участки территорий: возможного техногенного затопления и подтопления; выходов крутопадающих тектонических нарушений и выходов осевых поверхностей синклинальных складок; возможного образования оползней |
|  |  | старые горные выработки имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  | III-IV; III к-IV к |  |
| 3. | Ограниченно пригодная для застройки – подрабатываемая | старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | то же | I, I к | то же |
|  |  | старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  | деформации превышают максимальные величины для групп I и I к | имеются участки территорий с деформациями большими, чем для групп I и I к |
| 4. | Непригодная для застройки | старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | планируются на глубинах, при которых возможно образование провалов | независимо от группы | возможны провалы и крупные трещины на земной поверхности |
|  |  | старые горные выработки имеются на глубинах, при которых возможно образование провалов | независимо от планирования горных работ |  | то же |
|  |  | имеются подготовительные выработки, стволы и шурфы, имеющие выход на земную поверхность, когда в зоне их влияния возможно образование провалов | независимо от развития горных работ |  | возможны провалы земной поверхности вокруг выработок |
|  |  | независимо от наличия старых горных выработок | планируются |  | имеются участки территорий: возможного техногенного затопления и подтопления; выходов крутопадающих тектонических нарушений; выходов осевых поверхностей синклинальных складок; возможного образования оползней |
| 5. | Временно непригодная для застройки | непригодные к застройке территории IV категории, которые по мере отработки запасов или проведения соответствующих мероприятий, переходят в III, II или I категории условий строительства |  |  |  |