ИНСТРУКЦИЯ

- НОРМАТИВЫ И РАСЧЁТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНСОЛЯЦИИ

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Издание официальное

Министерство жилищно-коммунального

хозяйства, строительства и архитектуры

Ставропольского края

Ставрополь

2007

ИНСТРУКЦИЯ

- НОРМАТИВЫ И РАСЧЁТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНСОЛЯЦИИ

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Дата введения 2007-11-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА министерством жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края при участии Государственного учреждения архитектуры и градостроительства Ставропольского края.

2 СОГЛАСОВАНА с управлением Ставропольского края по жилищному контролю и строительному надзору письмом от 29 августа 2007г. № 01-14/1834, ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» письмом от 30 августа 2007г. № 1347/01-11, территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю письмом от 18 сентября 2007г. № 10441-04

3 ПРИНЯТА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края от 25 сентября 2007 года № 369

ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

Содержание:

1. Ведение											стр. 4

2. Область применения									стр. 4

3. Термины и определения								стр. 5

4. Требование к инсоляции жилых и общественных зданий и

территорий											стр. 6

5. Расчет продолжительности инсоляции						стр. 7

6. Нормативные ссылки								стр. 8

7. Графические примеры практического применения контрольно-инсоляционного планшета:

Рис.1. Построение тени. Расчёт длины тени и затенения			стр. 9

Рис.2. Определение световых и теневых углов оконного проёма. Определение расчётной точки «О» по чертежам							стр. 10

Рис.3. Определение продолжительности инсоляции исследуемой точки с помощью контрольно-инсоляционного планшета						стр. 11

Рис.4. Построение затенения с помощью контрольно-инсоляционного

планшета											стр. 11

Приложение 1

Контрольно - инсоляционный планшет М 1:500

- 1. Введение

1.1. Инструкция «Нормативы и расчет продолжительности инсоляции на территории Ставропольского края» (далее – Инструкция) является документом субъекта Российской Федерации, устанавливающим положения с учётом действующих федеральных норм или приводимые в них в виде приложений и/или в качестве рекомендуемых.

1.2. По вопросам, не рассматриваемым в настоящей инструкции следует руководствоваться действующими нормативными документами Российской Федерации в строительстве. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

1.3. Инструкция разработана с учетом требований нормативно-технических документов в строительстве Российской Федерации, конкретизирует основные положения действующих федеральных норм и направлена на практическое обеспечение выполнения действующих санитарных норм по инсоляции жилых, общественных зданий, земельных участков на территории Ставропольского края.

1.4. При размещении объекта недвижимости в существующей застройке в целях обеспечения нормативной продолжительности инсоляции, застройщик обязан выполнить расчет продолжительности инсоляции расчетных помещений проектируемого объекта недвижимости, расчетных помещений в зданиях прилегающей застройки и земельных участков, на которых нормируется продолжительность инсоляции. Настоящая Инструкция определяет продолжительность и методику определения продолжительности инсоляции жилых и общественных зданий на территории Ставропольского края. В случае занижения минимальных расчетных показателей утвержденных нормативов градостроительного проектирования, при размещении объекта недвижимости застройщик согласовывает таковое с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю.

2. Область применения

2.1. Действие настоящей Инструкции распространяется на новое строительство и реконструкцию зданий и сооружений на всей территории Ставропольского края и применяется при разработке предпроектной и проектной документации жилых и общественных зданий, при проведении государственной экспертизы проектной документации, а также вопросов, связанных с согласованием земельных участков под строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.

2.2. Нормативы, изложенные в Инструкции обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, действующих на территории Ставропольского края, независимо от форм собственности объектов застройки и реконструкции и организационно-правовой формы субъектов.

2.3. Расчёты инсоляции  являются обязательным разделом в составе проектной документации.

3. Термины и определения

Альтитуда — высота точки над поверхностью или уровнем моря.

Инсоляция – облучение поверхности и пространств прямыми солнечными лучами.

Контрольно-инсоляционная линейка (КИЛ-СК) – приспособление для проверки и расчета продолжительности инсоляции расчетных помещений жилых и общественных зданий, а так же примыкающих земельных участков с нормируемой инсоляцией.

Расчетные помещения – жилые комнаты и помещения общественных зданий, в которых нормируется продолжительность инсоляции.

Расчетная точка «О» - точка на пересечении горизонтальных проекций лучей солнца, определяющих начало и окончание инсоляции помещения через рассматриваемый оконный проем без учета ориентации здания и влияния окружающей застройки (см. рис.1). Точка на поверхности исследуемого земельного участка.

Ось оконного проёма – прямая, проходящая через центр горизонтального сечения оконного проема перпендикулярно его плоскости, служит для определения ориентации оконного проема по азимутальной шкале круга горизонта (см. рис.1).

Световые (инсоляционные) углы светопроёма – вертикальные и горизонтальные углы, в пределах которых в помещение возможно поступление прямых солнечных лучей без учета ориентации здания и влияния окружающей застройки, при расчете инсоляционных углов глубина световых проемов определяется равной полной толщине наружной стены включая штукатурный слой и облицовку, при этом учитывается влияние затеняющих выступов собственного здания (см. рис.2).

Теневой угол светопроёма – горизонтальный угол, ограничивающий возможность проникновения солнечных лучей в помещение через рассматриваемый проём при определении светового (инсоляционного) угла этого проёма (см. рис.1 и рис.2).

Расчетная высота (Н расч.) – разница абсолютных отметок карниза (парапета) или конька кровли противостоящего здания и расчетной точки «О» рассматриваемого оконного проема. При расчетах инсоляции и затенения земельного участка  Нрасч отсчитывается как разница абсолютных отметок карниза (парапета) или конька кровли затеняющего здания и  расчетной точки «О», расположенной на поверхности данного земельного участка (рис.1)

4. Требование к инсоляции жилых и общественных зданий и территорий

4.1 Нормируемая продолжительность инсоляции устанавливается в жилых домах и основных функциональных помещениях общественных зданий в соответствии с таблицей 1.

4.2. На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов; групповых площадок дошкольных учреждений; спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов; средних и высших учебных заведений; зоны отдыха ЛПУ стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50% площади участка.

Таблица 1

| №/№п/п | Наименование объекта инсоляции | Инсолируемые помещения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 1-3-комнатные квартиры | Не менее чем в 1-ой комнате | Нормируемая инсоляция 2 часа. При прерывистой инсоляции один из периодов должен быть не менее 1 часа, при этом суммарная продолжительность -2,5 часа |
|  | 4-х и более | Не менее чем в 2-х комнатах |  |
|  | Общежития | Жилые комнаты. Не менее 60% всех комнат |  |
| Общественные здания | Детские дошкольные учреждения | Групповые, изоляторы, палаты |  |
|  | Учебно-образовательные учреждения (общеобразовательные, начальные, средние школы, учреждения дополнительного и профес- сионального образования, школы-интернаты) | Классы, учебные кабинеты | Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения |
|  | Лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) | Палаты. Не менее 60% всех палат | Инсоляция не требуется в операционных, реанимационных залах больниц, помещениях вивариев ветлечебниц |
|  | Учреждения соц. обеспечения (детские дома, дома ребенка, школы при санаториях и ЛПУ, дома престарелых и т.д.) | Палаты, комнаты отдыха, изоляторы, классы, учебные кабинеты |  |
|  | Санаторно-курортные учреждения | Палаты, комнаты отдыха, изоляторы |  |

5. Расчёт продолжительности инсоляции

5.1. Нормативная продолжительность инсоляции для расчетных помещений жилых и общественных зданий, расположенных на территории Ставропольского края, устанавливается не менее 2 часов в день в период с 22 марта по 22 сентября. Первый час после восхода и последний час до захода солнца при расчете продолжительности инсоляции расчетных помещений и земельных участков не учитываются.

5.2. Расчет продолжительности инсоляции расчетных помещений выполняется для расчетной точки «О», которая определяется с учетом габаритов оконного проема (рис. 2).

5.3. При расчете продолжительности инсоляции земельного участка, инсоляция которого нормируется, принимается расчетная точка «О», расположенная в центре земельного участка.

5.4. Проверки и расчеты продолжительности инсоляции расчетных помещений жилых и общественных зданий и примыкающих земельных участков, инсоляция которых нормируется, на  территории Ставропольского края выполняются с помощью контрольно-инсоляционной линейки (КИЛ-СК) (см. приложение 1).

5.5. Способ применения КИЛ-СК:

5.5.1. На архитектурном плане здания М 1:100, 1:50 определяется световые (инсоляционные) углы светового проёма, расчетную точку «О» проёма и теневые углы.

5.5.2. На генплане М 1:500 участка застройки определяют положение расчетной точки светопроёма.

5.5.3. По архитектурным разрезам и чертежу вертикальной планировки определяется расчетная высота (Н расч.).

5.5.4. КИЛ-СК накладывается на чертеж таким образом, чтобы центральная точка «О» линейки совмещалась с расчетной точкой «О» на здании, для которой рассчитывается продолжительность времени инсоляции.

5.5.5. С помощью стрелки, указывающей север, КИЛ-СК точно ориентируется по оси «север-юг» генерального плана (см. рис.3-4).

5.5.6. На горизонтальной шкале КИЛ-СК отмечается расчетная высота         (Н расч.).

5.5.7. Веер лучей на КИЛ-СК исходящих из точки «О» показывает азимут солнца на данный момент времени (интервал - 30 минут). По инсоляционному графику определяют продолжительность инсоляции помещения в пределах световых (инсоляционных) углов рассматриваемого проёма. Продолжительность затенения определяется по числу часовых линий, пересеченных контуром затеняющего здания. При прерывистости, инсоляции инсоляционные периоды суммируются.

6. Нормативные ссылки

6.1. Настоящие территориальные нормы и правила следует применять с учетом требований следующих строительных и санитарных нормативных документов:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и

солнцезащите помещений жилых и общественных

зданий и территорий»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,

искусственному и совмещенному освещению

жилых и общественных зданий»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений;

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 30-02-97*   «Планировка и застройка территории садоводческих

(дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

СП 30-102-99   «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного

строительства».