Приложение 1

Нормы расчета вместимости учреждений обслуживания микрорайонного и

районного уровня, их размещение, размеры земельных участков

| #G0Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Число* |  |  | Размеры земельных участков |  |  | Радиус обслуживания, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, место | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. В поселениях-новостройках** при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1 тыс. чел.; при этом на территории жилой застройки размещать из расчета не более 100 мест на 1 тыс. чел. |  |  | При вместимости яслей-садов, м на 1 место: до 100 мест - 40, св. 100 - 35; в комплексе яслей-садов св. 500 мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения) |  |  | 300; при малоэтажной застройке - 500 | Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 м на 1 место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка детских дошкольных учреждений общего типа |
| Крытые бассейны для дошкольников, объект | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | Следует принимать с учетом 100%-ного охвата обучением детей в I и II ступенях и 75% охвата в III степени обучения при обучении в одну смену. В поселениях-новостройках необходимо принимать не менее 180 мест на 1 тыс. чел. |  |  | При вместимости общеобразовательной школы, учащихся***: св. 40 до 400 50 м на 1 учащегося " 400 " 500 60 " " 500 " 600 50 " " 600 " 800 40 " " 800 " 1100 33 " "1100 " 1500 21 " "1500 " 2000 17 " "2000 16 " |  |  | для I ступени 500 | Размеры земельных участков школ могут быть: увеличены: на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях совхозов и колхозов. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно- оздоровительным комплексом микрорайона |
| ________________ * Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений и предприятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, вузов и других мест приложения труда. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном порядке. Структура и удельная вместимость учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на проектирование с учетом роли проектируемого поселения в системе расселения. ** К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские и сельские поселения, численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроизводственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два и более раза. *** При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы- интернаты, учащиеся | По заданию на проектирование |  |  | При вместимости общеобразовательной школы-интерната, учащихся: св. 200 до 300 70 м на 1 учащегося " 300 " 500 65 " " 500 и более 45 " |  |  |  | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га |
| Межшкольный учебнопроизводственный комбинат, место* | 8% общего числа школьников |  |  | Размеры земельных участков межшкольных учебно-производственных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома - 3 га |  |  |  | Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории |
| Внешкольные учреждения, место* | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дом школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7% |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| ________________ * В городах межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешкольные учреждения размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние специальные и профессионально- технические учебные заведения, учащиеся | По заданию на проектирование с учетом населения города-центра и других поселений в зоне его влияния |  |  | При вместимости профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений, учащихся: до 300 75 м на 1 учащегося св. 300 до 900 50-65 " " 900 " 1600 30-40 " |  |  |  | Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 50% в условиях реконструкции, на 30% - для учебных заведений гуманитарного профиля; увеличены на 50% - для учебных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 на 10% св. 2000 до 3000 на 20 % св. 3000 на 30 % Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактородромов в указанные размеры не входят |
| Высшие учебные заведения, студенты | По заданию на проектирование |  |  | Зоны высших учебных заведений (учебная зона), га на 1 тыс. студентов: университеты, вузы технические - 4-7; сельскохозяйственные - 5-7; медицинские, фармацевтические - 3-5; экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры - 2-4; институты повышения квалификации и заочные вузы - соответственно их профилю с коэффициентом - 0,5; специализированная зона - по заданию на проектирование; спортивная зона - 1-2; зона студенческих общежитий - 1,5-3. Вузы физической культуры проектируются по заданию на проектирование |  |  |  | Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20% |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома- интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) Дома- интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) |  |  | 28 | По заданию на проектирование То же |  |  |  | Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от социально- демографических особенностей региона |
| Детские дома- интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет) | 3 |  |  | " |  |  |  |  |
| Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | 3 |  |  | При вместимости интернатов, мест: до 200 125 м на 1 место св. 200 до 400 100 " " 400 " 600 80 " |  |  | На расстоянии не менее 300 м от промышленных предприятий, магистралей, железнодорожных путей, а также других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почв |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, чел. на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 60 |  |  | - |  |  |  |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах- колясках и их семей, чел. на 1 тыс. чел. всего населения | 0,5 |  |  | - |  |  |  |  |
| Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |  |  | При мощности стационаров, коек: до 50 300 м на 1 койку св. 50 до 100 300-200 " " 100 " 200 200-140 " " 200 " 400 140-100 " " 400 " 800 100-80 " " 800 " 1000 80-60 " " 1000 60 " |  |  |  | На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%. Размеры земельных участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических - на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного лечения для взрослых - на 20%, для детей - на 40%. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену |  |  |  | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га |  |  | 1000 | Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно- профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле |  |  | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |  |  |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле |  |  | То же |  |  |  |  |
| Фельдшерские или фельдшерско - акушерские пункты, объект | По заданию на проектирование |  |  | 0,2 га |  |  |  |  |
| Аптеки групп: | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  | 750 |  |
| I-II |  |  |  | 0,3 га или встроенные |  |  |  |  |
| III-V |  |  |  | 0,25 " " " |  |  |  |  |
| VI-VIII |  |  |  | 0,2 " " " |  |  |  |  |
| Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года) | 4 |  |  | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь, м общей площади на 1 ребенка (до 1 года) | 0,3 |  |  | Встроенные |  |  | 500 |  |
| Учреждения санаторно- курортные и оздорови- тельные, отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  | Конкретные значения нормативов земельных участков в указанных пределах принимаются по местным условиям. Размеры земельных участков даны без учета площади хозяйственных зон. |
| Санатории (без туберкулезных), место | По заданию на проектирование |  |  | 125-150 |  | м на 1 место |  | В сложившихся приморских, горных курортах и в условиях их реконструкции размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 25% |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных), место | То же |  |  | 145-170 |  | " " " " |  |  |
| Санатории- профилактории, место | То же |  |  | 70-100 |  | м на 1 место |  | В санаториях- профилакториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10% |
| Санаторные детские (школьные) лагеря, место | " |  |  | 200 |  | " " " " |  |  |
| Дома отдыха (пансионаты), место | " |  |  | 120-130 |  | " " " " |  |  |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми, место | " |  |  | 140-150 |  | " " " " |  |  |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря, место | По заданию на проектирование |  |  | 140-160 |  | " " " " |  |  |
| Курортные гостиницы, место | То же |  |  | 65-75 |  | м на 1 место |  |  |
| Детские (школьные) лагеря, место | " |  |  | 150-200 |  | " " " " |  |  |
| Оздорови- тельные лагеря старшеклассников, место | " |  |  | 175-200 |  | " " " " |  |  |
| Дачи дошкольных учреждений, место | " |  |  | 120-140 |  | " " " " |  |  |
| Туристские гостиницы, место | " |  |  | 50-75 |  | " " " " |  | Для туристских гостиниц, размещаемых на территории КМВ, размеры земельных участков допускается принимать по нормам, установленным для коммунальных гостиниц |
| Туристские базы, место | " |  |  | 65-80 |  | " " " " |  |  |
| Туристские базы для семей с детьми, место | " |  |  | 95-120 |  | " " " " |  |  |
| Мотели, место | " |  |  | 75-100 |  | м на 1 место |  |  |
| Кемпинги, место | " |  |  | 135-150 |  | " " " " |  |  |
| Приюты, место | " |  |  | 35-50 |  | " " " " |  |  |
| Физкультурно - спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория | - |  |  | 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. |  |  |  | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно- оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Доступность физкультурно- спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно- спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45 |
| Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий в микрорайоне, м общей площади на 1 тыс. чел. | 70-80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования, м площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно- массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности, м площади пола на 1 тыс. чел. | 50-60 |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно- оздоровительной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40-50%. Размещение, вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проектирование. Цирки, концертные залы, театры и планетарии предусматривать, как правило, в городах с населением 250 тыс. чел. и более, а кинотеатры - в поселениях с числом жителей не менее 10 тыс. чел. Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом предусматривать, как правило, в городах-центрах систем расселения с числом жителей свыше 100 тыс. чел. |
| Танцевальные залы, место на 1 тыс. чел. | 6 |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. | 80 |  |  | " |  |  |  |  |
| Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. | 25-35 |  |  | " |  |  |  |  |
| Театры, место на 1 тыс. чел. | 5-8 |  |  | " |  |  |  |  |
| Концертные залы, место на 1 тыс. чел. | 3,5-5 |  |  | " |  |  |  |  |
| Цирки, место на 1 тыс. чел. | 3,5-5 |  |  | " |  |  |  |  |
| Лектории, место на 1 тыс. чел. | 2 |  |  | " |  |  |  |  |
| Залы аттракционов, м площади пола на 1 тыс. чел. | 3 |  |  | " |  |  |  |  |
| Универсальные спортивно- зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом, место на 1 тыс. чел. | 6-9 |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| Городские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при населении города, тыс. чел.*: |  |  |  | " |  |  |  |  |
| св. 50 | 4 тыс. ед. хранения 2 читательское место |  |  | " |  |  |  |  |
| " 10 до 50 | 4-4,5 2-3 " |  |  | " |  |  |  |  |
| ________________ * Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. при населении города, тыс. чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 и более | 0,1 тыс. ед. хранения 0,1 читательское место |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 0,2 0,2 " |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0,3 0,3 " |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 и менее | 0,5 0,3 " |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы и библиотеки сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: |  |  |  |  |  |  |  | Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших поселений |
| св. 0,2 до 1 | 500-300 |  |  |  |  |  |  |  |
| " 1 " 2 | 300-230 |  |  |  |  |  |  |  |
| " 2 " 5 | 230-190 |  |  |  |  |  |  |  |
| " 5 " 10 | 190-140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| св. 1 до 2 | 6-7,5 тыс. ед. хранения 5-6 читательское место |  |  |  |  |  |  |  |
| " 2 " 5 | 5-6 4-5 " |  |  |  |  |  |  |  |
| " 5 " 10 | 4,5-5 3-4 " |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения (административный район) на 1 тыс. чел. системы | 4,5-5 3-4 " |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы расчета включают всю сеть предприятий торгово-бытового обслуживания независимо от их ведомственной принадлежности. В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. |
|  | Город- ские поселения* | Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Магазины, м торговой площади на 1 тыс. чел. | 280(100) | 300 |  | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: |  |  | 500 | В норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городах входят комиссионные магазины из расчета 10 м торговой площади на 1 тыс. чел. Магазины заказов и кооперативные магазины принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров, ориентировочно - 5-10 м торговой площади на 1 тыс. чел. В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 м торговой площади на 1 тыс. чел. |
| В том числе: |  |  |  | от 4 до 6 | 0,4-0,6 га на объект |  |  |  |
| продовольственных товаров, объект | 100 (70) | 100 |  | св. 6 " 10 | 0,6-0,8 " |  |  |  |
|  |  |  |  | " 10 " 15 | 0,8-1,1 " |  |  |  |
|  |  |  |  | " 15 " 20 | 1,1-1,3 " |  |  |  |
| непродовольственных товаров, объект | 180 (30) | 200 |  | Торговые центры малых городов и сельских поселений с числом жителей, тыс.чел.: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 1 | 0,1-0,2 га |  |  |  |
|  |  |  |  | св. 1 до 3 | 0,2-0,4 " |  |  |  |
|  |  |  |  | " 3 " 4 | 0,4-0,6 " |  |  |  |
|  |  |  |  | " 5 " 6 | 0,6-1,0 " |  |  |  |
|  |  |  |  | " 7 " 10 | 1,0-1,2 " |  |  |  |
|  |  |  |  | Предприятия торговли, м торговой площади: до 250 0,08 га на 100 м торговой площади св. 250 до 650 0,08-0,06 " " 650 " 1500 0,06-0,04 " " 1500 " 3500 0,04-0,02 " " 3500 0,02 " |  |  |  | На промышленных предприятиях и в других местах приложения труда предусматривать пункты выдачи продовольственных заказов из расчета, м нормируемой площади на 1 тыс. работающих: 60 - при удаленном размещении промпредприятий от селитебной зоны; 36 - при размещении промпредприятий у границ селитебной зоны; 24 - при размещении мест приложения труда в пределах селитебной территории (на площади магазинов и в отдельных объектах) |
| ________________ * В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыночные комплексы, м торговой площади на 1 тыс. чел. | 24-40* | _ |  | От 7 до 14 м на 1 м торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 14 м - при торговой площади до 600 м, 7 м - св. 3000 м |  |  |  | Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м торговой площади |
| ________________ * Принимать в зависимости от региональных особенностей. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. | 40 (8) | 40 |  | При числе мест, га на 100 мест: до 50 0,2-0,25 св. 50 до 150 0,2-0,15 " 150 0,1 |  |  | 500 | В городах-курортах и городах - центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания следует принимать с учетом временного населения: на бальнеологических курортах до 90 мест, на климатических курортах до 120 мест на 1 тыс. чел. Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме - 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. Для городских зон массового отдыха населения в городах КМВ следует учитывать нормы предприятий общественного питания: 1,1-1,8 места на 1 тыс. чел. |
| Магазины кулинарии, м торговой площади на 1 тыс. чел. | 6 (3) | - |  |  |  |  |  | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать в размере 5-10% в счет общей нормы |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс.чел. | 9 (2,0) | 7 |  |  |  |  | 500 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непосредственного обслуживания населения | 5 (2) | 4 |  | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,1-0,2 га | 10-50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,05-0,08 " | 50-150 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,03-0,04 " | св. 150 |  |  |  |
| производственные предприятия централизованного выполнения заказов, объект | 4 | 3 |  | 0,5-1,2 га |  |  |  |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 120 (10) | 60 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: прачечные самообслуживания, объект | 10 (10) | 20 |  | 0,1-0,2 га на объект |  |  |  |  |
| фабрики- прачечные, объект | 110 | 40 |  | 0,5-1,0 га на объект |  |  |  | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену |
| Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 11,4 (4,0) | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: химчистки самообслуживания, объект | 4,0 (4,0) | 1,2 |  | 0,1-0,2 " |  |  |  |  |
| Бани, место на 1 тыс. чел. | 5 | 7 |  | 0,2-0,4 " |  |  |  | В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно- оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения связи, объект | Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, телеграфов, междугородных, городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по ведомственным нормам |  |  | Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп: IV-V (до 9 тыс. чел.) 0,07-0,08 III-IV (9-18 " " ) 0,09-0,1 II-III (20-25 " " ) 0,11-0,12 |  |  | 750 |  |
|  |  |  |  | Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V-VI (0,5-2 тыс. чел.) | 0,3-0,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | III-IV (2-6 " " ) | 0,4-0,45 |  |  |  |
| Отделения банков, операционная касса | Операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  | га на объект: 0,2 - при 2-операционных кассах 0,5 - при 7 " " |  |  |  |  |
| в городах | 1 операционное место (окно) на 2-3 тыс. чел. |  |  | 0,05 - при 3-операционных местах 0,4 - при 20 " " |  |  |  |  |
| в сельских поселениях | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, объект | По заданию на проектирование |  |  | В зависимости от этажности здания, м на 1 сотрудника: 44-18,5 при этажности 3-5 13,5-11 " " 9-12 10,5 " " 16 и более |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областных, краевых, городских, районных органов власти, м на 1 сотрудника: 54-30 при этажности 3-5 13-12 " " 9-12 11 " " 16 и более |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Поселковых и сельских органов власти, м на 1 сотрудника: 60-40 при этажности 2-3 |  |  |  |  |
| Проектные организации и конструкторские бюро, объект | По заданию на проектирование |  |  | В зависимости от этажности здания, м на 1 сотрудника: 30-15 при этажности 2-5 9,5-8,5 " " 9-12 7 " " 16 и более |  |  |  |  |
| Районные (городские народные суды), рабочее место | 1 судья на 30 тыс. чел. |  |  | 0,15 га на объект - при 1 судье 0,4 га " - " 5 судьях 0,3 га " - " 10 членах суда 0,5 га " - " 25 " " |  |  |  |  |
| Краевые суды, рабочее место | 1 член суда на 60 тыс. чел. края |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридические консультации, рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Нотариальная контора, рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищно- эксплуатационные организации, объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| микрорайона | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. |  |  | 0,3 га на объект |  |  |  |  |
| жилого района | 1 объект на жилой район с населением до 80 тыс. чел. |  |  | 1 га на объект |  |  |  |  |
| Пункт приема вторичного сырья, объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. |  |  | 0,01 га на объект |  |  |  |  |
| Гостиницы, место на 1 тыс. чел. | 6 |  |  | При числе мест гостиницы, м на 1 место: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от 25 до 100-55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | св. 100 " 500-30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | " 500 " 1000-20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | " 1000 " 2000-15 |  |  |  |  |
| Общественные уборные | 1 прибор на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюро похоронного обслуживания Дом траурных обрядов |  | 1 объект на 0,5-1 млн. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения | - |  |  | 0,24 га на 1 тыс. чел. |  |  |  | Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | - |  |  | 0,02 га " " " " |  |  |  |  |