Приложение 4

(обязательное)

Расчетные параметры улиц и дорог городских поселений, городских округов следует принимать по таблице.

Таблица

| #G0 Категория дорог и улиц | Рас- четная ско- рость движе- ния, км/ч | Ско- рость движе- ния транс- порт- ного потока, км/ч | Рас- четная интен- сив- ность движе- ния, прив.ед/ч на полосу | Ширина полосы движе- ния, м | Всего полос движе- ния | Наи- мень- ший радиус кривых в плане, м | Наи- боль- ший про- доль- ный уклон | Ширина пеше- ходной части тро- туара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 150-120 | 120-90 | 1500-1200 | 3,75-3,5 | 4-8 | 800 | 30 | - |
| регулируемого движения | 100-80 | 70-50 | 800-600 | 3,75-3,5 | 4-6 | 600-400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 120-100 | 90-75 | 1200 | 3,75 | 4-8 | 600-500 | 50-40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 60 | 700 | 3,5 | 4-8 | 400 | 40 | 3,0 |
| районного значения: транспортно-пешеходные пешеходно-транспортные | 70 50 | 60 60 | 500 300 | 3,5 4,0 | 2-4 2 | 250 125 | 60 40 | 2,25 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 50 | 35 | 300 | 3,0 | 2 | 90 | 60 | 1,5-2,25 |
| улицы коммунально-складских районов | 50 | 35 | 300 | 3,5 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 20 | 150 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 20 | 15 | 500 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Примечания: 1. Классификацию пешеходных улиц и велосипедных дорожек принимать в соответствии с #M12291 5200163СНиП 2.07.01-89*#S. 2. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов и проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др. 3. Ширина улиц и дорог в красных линиях, как правило, принимается, м: магистральных дорог - 50-75, магистральных улиц - 40-80, улиц и дорог местного значения - 15-25. 4. В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов. 5. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 6. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства. 7. В городских поселениях Ставропольского края при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |