Приложение 6

##### Нормы расчета стоянок автомобилей общественных зданий, учреждений и предприятий обслуживания в соответствии с рекомендуемыми показателями.

| Объекты | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Учреждения, организации |  |  |
| Административно-управленческие учреждения: краевого значения местного значения | 100 работающих | 25 15 -20 |
| Коммерческо-деловые, финансовые, юридические учреждения | 100 работающих | 20 -25 |
| Офисы специализированных фирм | 60 кв.м общей площади | 1 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих | 10 - 15 |
| Научные, проектные организации | 100 работающих | 15 -20 |
| ### Учреждения образования и воспитания |  |  |
| Высшие и средние учебные учреждения | 100 работающих | 15 -20 |
| Детские дошкольные учреждения |  | По заданию на проектирование, но не менее 6 |
| Школы |  | По заданию на проектирование, но не менее 6 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Поликлиники | 100 посещений | 5 -10 |
| Больницы | 100 коек | 10 - 15 |
| Предприятия торговли, обслуживания, общественного питания |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | 60 м общей площади | 1 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью залов более 200 м 200 – 500 м2 500 – 1000м2 и более | 100 м торговой площади | 15 –21 21-45 45 -75 |
| Рестораны, кафе | 100 мест | 15 -20 |
| Рынки | 50 торговых мест | 20 -25 |
| Гостиницы высшего разряда | 100 мест | 20-25 |
| Мотели и кемпинги | 100 мест | По расчетной вместимости |
| Прочие гостиницы | 100 мест | 15 -20 |
| Учреждения культуры |  |  |
| Театры, цирки, концертные залы, кинотеатры | 100 мест | 20 -25 |
| Музеи, выставки, библиотеки | единовременные посетители | 10 -15 |
| Спортивные сооружения, рекреационные территории |  |  |
| Спортивные здания и сооружения с местами для зрителей | 100 мест | 10 -15 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 отдыхающих | 10 -15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 10-15 |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 посетителей | 20 -25 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 7 - 10 |
| Лесопарки, парки | 100 посетителей | 7 - 10 |
| Вокзалы |  |  |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров, прибывающих в час пик | 20 -25 |
| Примечания: 1. Стоянки автомобилей детских дошкольных учреждений и школ размещаются вне территории детских дошкольных учреждений и школ на нормативном расстоянии от границ земельного участка в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из количества машино-мест. 2. При организации кооперированных стоянок для автомобилей, обслуживающих группы объектов с различным режимом суточного функционирования, допускается снижение расчетного по каждому объекту в отдельности числа машино-мест на 10-15%. 3. В городах - центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 метров от них и не нарушать целостный характер исторической среды. 4. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. |  |  |