- Приложение 7

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ  ЗАСТРОЙКИ

Нормативное   соотношение   территорий   различного   функционального назначения  в   составе   жилых  образований   коттеджной   застройки, %.

Таблица 1

| # Вид жилого образования | # Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зелёных насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный посёлок | не более 75 | 3,0 – 8,0 | не менее 3,0 | 14,0 – 16,0 |
| Комплекс коттеджной застройки | не более 85 | 3,0 – 5,0 | не менее 3,0 | 5,0 – 7,0 |

Показатели для расчета территории  в  малоэтажном посёлке с усадебной и  коттеджной застройкой при одно-, двух- (трёх-) этажной  застройке

индивидуальными домами с приусадебными участками

Таблица 2

| Площадь участка, м2 |  | Территория поселка, м2 на 1 чел. при норме площади жилища на 1 чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 кв. м | 40 кв. м | 70 кв. м и более |
| 600 |  | 200 | - | - |
| 800 |  | 263 | 357 | - |
| 1 000 |  | 333 | 454 | 500 |
| 1 200 |  | 400 | 526 | 625 |
| 1 500 |  | 500 | 667 | 770 |
| 1 800 |  | 588 | 833 | 910 |
| 2 000 |  | 667 | 910 | 1 100 |
| 2 500 |  | 833 | 1 110 | 1 250 |
| 2 800 |  | - | 1 250 | 1 430 |
| 3 000 |  | - | - | 1 667 |
| 3 500 |  | - | - | 2 000 |
| Показатели для расчета территории в посёлке при одно, двух, трехэтажной блокированной застройке Таблица 3 |  |  |  |  |
| # Площадь участка М2 |  | Территория на 1 чел., кв. м, при норме площади жилища на одного человека |  |  |
|  |  | 18 кв. м | 30 кв. м | 40 кв. м |
| 500 |  | 167 | 222 | 256 |
| 400 |  | 133 | 180 | 204 |
| 300 |  | 100 | 133 | 154 |
| 250 |  | 83 | 110 | 128 |
| 200 |  | 67 | 90 | 102 |
| 100 |  | 53 | 76 | 93 |
| 80 | 48 |  | 67 | 82 |
| 60 | 40 |  | 58 | 77 |

Показатели для расчета территории в  комплексе коттеджной застройки

Таблица 4

| Площадь участка | Территория на 1 чел., кв. м, при норме площади жилища на одного человека |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 кв.м | 40 кв. м | 70 кв. м и более |
| 600 | 175 | - | - |
| 800 | 238 | 312 | - |
| 1 000 | 294 | 385 | 455 |
| 1 200 | 357 | 476 | 554 |
| 1 500 | 435 | 667 | 667 |
| 1 800 | 526 | 715 | 833 |
| 2 000 | 588 | 770 | 9 10 |
| 2 500 | 625 | 1000 | 1 110 |
| 2 800 | - | 1 110 | 1 250 |
| 3 000 | - | - | 1 430 |
| 3 500 | - | - | 1667 |
| Показатели для расчета территории в комплексе при одно-, двух- (трёх-) этажной застройке блокированными домами Таблица 5 |  |  |  |
| Площадь участка м2 | # Территория на 1 чел., кв. м, при норме площади жилища на одного человека |  |  |
|  | 18 кв. м | 30 кв. м | 40 кв. м |
| 500 | 147 | 196 | 227 |
| 400 | 118 | 156 | 182 |
| 300 | 88 | 118 | 135 |
| 250 | 74 | 98 | 114 |
| 200 | 59 | 78 | 110 |
| 100 | 47 | 67 | 80 |
| 80 | 41 | 60 | 72 |
| 60 | 35 | 50 | 68 |