- Приложение 9

Рекомендуемое

ПОКАЗАТЕЛИ

МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДОК

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

┌────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────┐

│      Отрасли       │      Предприятия (производства)        │Минимальная│

│   промышленности   │                                        │ плотность │

│                    │                                        │ застройки,│

│                    │                                        │     %     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│          1         │                   2                    │     3     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Черная металлургия  │Метизные                                │    50     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Ферросплавные                           │    30     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Трубные                                 │    45     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По производству огнеупорных изделий     │    32     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По обжигу огнеупорного сырья и          │    28     │

│                    │производству порошков и мертелей        │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По разделка лома и отходов черных       │    25     │

│                    │металлов                                │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Цветная металлургия │Алюминиевые                             │    43     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Свинцово-цинковые и титано-магниевые    │    33     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Медеплавильные                          │    38     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Электродные                             │    45     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По обработке цветных металлов           │    45     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│      Бумажная      │Целлюлозно-бумажные и                   │    35     │

│   промышленность   │целлюлозно-картонные                    │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Переделочные бумажные и картонные,      │    40     │

│                    │работающие на привозной целлюлозе и     │           │

│                    │макулатуре                              │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│   Энергетическая   │Электростанции мощностью до 2000 МВт:   │           │

│   промышленность   │а) без градирен:                        │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │  ГРЭС на твердом топливе               │    25     │

│                    │  ГРЭС на газомазутном топливе          │    33     │

│                    │б) при наличии градирен:                │           │

│                    │  ГРЭС на твердом топливе               │    25     │

│                    │  ГРЭС на газомазутном топливе          │    33     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Теплоэлектроцентрали мощностью до 500   │           │

│                    │МВт при наличии градирен:               │           │

│                    │  на твердом топливе                    │    28     │

│                    │  на газомазутном топливе               │    25     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│      Тяжелое       │Дизелей, дизель-генераторов и           │    50     │

│   машиностроение   │дизельных электростанций на             │           │

│                    │железнодорожном ходу                    │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Локомотивов и подвижного состава        │    50     │

│                    │железнодорожного транспорта, путевых    │           │

│                    │машин и контейнеров                     │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Тормозного оборудования для             │    52     │

│                    │железнодорожного подвижного состава     │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ Электротехническая │Электродвигателей                       │    52     │

│   промышленность   ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Крупных электрических машин и           │    50     │

│                    │турбогенераторов                        │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Высоковольтной аппаратуры               │    60     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Низковольтной аппаратуры и              │    55     │

│                    │светотехнического оборудования          │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Трансформаторов                         │    45     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Кабельной продукции                     │    45     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Электроламповые                         │    45     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Электроизоляционных материалов          │    57     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Аккумуляторные                          │    55     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Полупроводниковых приборов              │    52     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Радиопромышленность │Радиопромышленности при общей площади   │           │

│                    │производственных зданий, тыс. м2:       │           │

│                    │  до 100                                │    50     │

│                    │  более 100                             │    55     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│    Электронная     │Электронной промышленности:             │           │

│   промышленность   │а) предприятия, расположенные в одном   │    60     │

│                    │здании (корпус, завод)                  │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │б) предприятия, расположенные в         │           │

│                    │нескольких зданиях:                     │           │

│                    │  одноэтажных                           │    55     │

│                    │  многоэтажных                          │    50     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│   Станкостроение   │Металлорежущих станков, литейного и     │    50     │

│                    │деревообрабатывающего оборудования      │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Кузнечно-прессового оборудования        │    55     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Инструментальные                        │    60     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Искусственных алмазов, абразивных       │    50     │

│                    │материалов и инструментов из них        │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Литья                                   │    50     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Поковок и штамповок                     │    50     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Сварных конструкций для машиностроения  │    50     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Изделий общемашиностроительного         │    52     │

│                    │применения                              │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│  Приборостроение   │Приборостроения, средств                │           │

│                    │автоматизации и систем управления:      │           │

│                    │а) при общей площади производственных   │           │

│                    │зданий 100 тыс. м2                      │    50     │

│                    │б) то же, более 100 тыс. м2             │    55     │

│                    │в) при применении ртути и стекловарения │    30     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│    Медицинская     │Химико-фармацевтические                 │    32     │

│   промышленность   ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Медико-инструментальные                 │    43     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│   Автомобильная    │Автомобильные                           │    50     │

│   промышленность   ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Автосборочные                           │    55     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Автомобильного моторостроения           │    55     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Агрегатов, узлов, запчастей             │    55     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Подшипниковые                           │    55     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Сельскохозяйственное│Тракторные, сельскохозяйственных        │    52     │

│   машиностроение   │машин, тракторных и комбайновых         │           │

│                    │двигателей                              │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Агрегатов, узлов, деталей и запчастей   │    56     │

│                    │к тракторам и сельскохозяйственным      │           │

│                    │машинам                                 │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│   Строительное и   │Бульдозеров, скреперов, экскаваторов    │    50     │

│      дорожное      │и узлов для экскаваторов                │           │

│   машиностроение   ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Средств малой механизации               │    63     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Оборудования для мелиоративных работ    │    55     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Коммунального машиностроения            │    57     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ Машиностроение для │Технологического оборудования для       │    57     │

│  легкой и пищевой  │торговли и общественного питания        │           │

│   промышленности   ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Бытовых приборов и машин                │    57     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│      Лесная и      │Лесозаготовительные с примыканием к     │           │

│деревообрабатывающая│железной дороге МПС:                    │           │

│   промышленность   │без переработки древесины               │           │

│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │

│                    │  до 400                                │    28     │

│                    │  более 400                             │    35     │

│                    │с переработкой древесины                │           │

│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │

│                    │  до 400                                │    23     │

│                    │  более 400                             │    20     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Лесозаготовительные с примыканием к     │           │

│                    │водным транспортным путям при           │           │

│                    │отправке леса в хлыстах:                │           │

│                    │  с зимним плотбищем                    │    17     │

│                    │  без зимнего плотбища                  │    44     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │То же, при отправке леса в              │           │

│                    │сортиментах:                            │           │

│                    │  с зимним плотбищем производственной   │           │

│                    │  мощностью, тыс. м3/год:               │           │

│                    │    до 400                              │    30     │

│                    │    более 400                           │    33     │

│                    │  без зимнего плотбища производственной │           │

│                    │  мощностью, тыс. м3/год:               │           │

│                    │    до 400                              │    33     │

│                    │    более 400                           │    38     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Пиломатериалов, стандартных домов,      │           │

│                    │комплектов деталей, столярных изделий   │           │

│                    │и заготовок:                            │           │

│                    │  при поставке сырья с отправкой        │    40     │

│                    │продукции по железной дороге            │           │

│                    │  при поставке сырья по воде            │    45     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Древесно-стружечных плит                │    45     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Фанеры                                  │    47     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Мебельные                               │    53     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│       Легкая       │Льнозаводы                              │    35     │

│   промышленность   ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Пенькозаводы (без полей сушки)          │    27     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Первичной обработки шерсти              │    61     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Текстильной галантереи                  │    60     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Верхнего и бельевого трикотажа          │    60     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Швейно-трикотажные                      │    60     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Швейные                                 │    55     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Кожевенные и первичной обработки        │           │

│                    │кожсырья:                               │           │

│                    │  одноэтажные                           │    50     │

│                    │  двухэтажные                           │    45     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Искусственных кож, обувных картонов и   │    55     │

│                    │пленочных материалов                    │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Кожгалантерейные:                       │           │

│                    │  одноэтажные                           │    55     │

│                    │  многоэтажные                          │    50     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Меховые и овчинно-шубные                │    55     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Обувные:                                │           │

│                    │  одноэтажные                           │    55     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │  многоэтажные                          │    50     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Фурнитуры                               │    52     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│      Пищевая       │Сахарные заводы при переработке свеклы, │           │

│   промышленность   │тыс. т/сут:                             │           │

│                    │  до 3 (хранение свеклы на кагатных     │    55     │

│                    │  полях)                                │           │

│                    │  от 3 до 6 (хранение свеклы в          │    50     │

│                    │  механизированных складах)             │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Хлеба и хлебобулочных изделий           │           │

│                    │производственной мощностью, т/сут:      │           │

│                    │  до 45                                 │    37     │

│                    │  более 45                              │    40     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Кондитерских изделий                    │    50     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Плодоовощных консервов                  │    50     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Пива и солода                           │    50     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Этилового спирта                        │    50     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Водки и ликероводочных изделий          │    50     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│    Мясомолочная    │Мяса (с цехами убоя и обескровливания)  │    40     │

│   промышленность   ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Мясных консервов, колбас, копченостей   │    42     │

│                    │и других мясных продуктов               │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По переработке молока производственной  │           │

│                    │мощностью, т в смену:                   │           │

│                    │  до 100                                │    43     │

│                    │  более 100                             │    45     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Сухого обезжиренного молока             │           │

│                    │производственной мощностью, т в смену:  │           │

│                    │  до 5                                  │    36     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │  более 5                               │    42     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Молочных консервов                      │    45     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Сыра                                    │    37     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ Микробиологическая │Гидролизно-дрожжевые, белкововитаминных │    45     │

│   промышленность   │концентратов и по производству премиксов│           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│  Заготовительная   │Мелькомбинаты, крупозаводы,             │    41     │

│   промышленность   │комбинированные кормовые заводы,        │           │

│                    │элеваторы и хлебоприемные предприятия   │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Комбинаты хлебопродуктов                │    42     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│      Местная       │Замочно-скобяных изделий                │    61     │

│   промышленность   ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Художественной керамики                 │    56     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Художественных изделий из металла и     │    52     │

│                    │камня                                   │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Игрушек и сувениров из дерева           │    53     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Игрушек из металла                      │    61     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Швейных изделий:                        │           │

│                    │  в зданиях до двух этажей              │    74     │

│                    │  в зданиях более двух этажей           │    60     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│   Промышленность   │Цементные:                              │           │

│    строительных    │  с сухим способом производства         │    35     │

│     материалов     │  с мокрым способом производства        │    37     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Асбестоцементных изделий                │    42     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Предварительно напряженных              │    50     │

│                    │железобетонных железнодорожных шпал     │           │

│                    │производственной мощностью 90 тыс.      │           │

│                    │м3/год                                  │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Крупных блоков, панелей и других        │           │

│                    │конструкций из ячеистого и плотного     │           │

│                    │силикатобетона производственной         │           │

│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │

│                    │  120                                   │    45     │

│                    │                                        ├───────────┤

│                    │  200                                   │    50     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Железобетонных мостовых конструкций     │    40     │

│                    │для железнодорожного и автодорожного    │           │

│                    │строительства производственной          │           │

│                    │мощностью 40 тыс. м3/год                │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Сборных железобетонных и                │           │

│                    │легкобетонных конструкций для           │           │

│                    │сельского производственного             │           │

│                    │строительства производственной          │           │

│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │

│                    │  40                                    │    50     │

│                    │  100                                   │    55     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Обожженного глиняного кирпича и         │    42     │

│                    │керамических блоков                     │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Силикатного кирпича                     │    45     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Керамических плиток для полов,          │    45     │

│                    │облицовочных глазурованных плиток,      │           │

│                    │керамических изделий для облицовки      │           │

│                    │фасадов зданий, черепицы                │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Керамических канализационных и          │    45     │

│                    │дренажных труб                          │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Вспученного перлита (с производством    │           │

│                    │перлитобитумных плит) при применении    │           │

│                    │в качестве топлива:                     │           │

│                    │  природного газа                       │    55     │

│                    │  мазута (угля)                         │    50     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Минеральной ваты и изделий из нее,      │    45     │

│                    │вермикулитовых и перлитовых тепло- и    │           │

│                    │звукоизоляционных изделий               │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Извести                                 │    30     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Известняковой муки и сыромолотого гипса │    33     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Строительного, технического,            │    45     │

│                    │санитарно-технического фаянса,          │           │

│                    │фарфора и полуфарфора                   │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Монтажных (для КИП и автоматики,        │    60     │

│                    │сантехнических) и электромонтажных      │           │

│                    │заготовок                               │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Технологических металлоконструкций и    │    48     │

│                    │узлов трубопроводов                     │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│    Строительная    │По ремонту строительных машин           │    63     │

│   промышленность   ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Опорные базы общестроительных           │    40     │

│                    │организаций                             │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Опорные базы специализированных         │    50     │

│                    │организаций                             │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Автотранспортные предприятия            │    40     │

│                    │строительных организаций на 200 и 300   │           │

│                    │специализированных большегрузных        │           │

│                    │автомобилей и автопоездов               │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Стоянки:                                │           │

│                    │  на 150 автомобилей                    │    40     │

│                    │  на 250 автомобилей                    │    50     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│    Обслуживание    │По ремонту грузовых автомобилей         │    60     │

│сельскохозяйственной├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│      техники       │По ремонту тракторов                    │    56     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Станции технического обслуживания       │    40     │

│                    │грузовых автомобилей                    │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Станции технического обслуживания       │    52     │

│                    │тракторов, бульдозеров и других         │           │

│                    │спецмашин                               │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Базы торговые областные                 │    57     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Базы прирельсовые (районные и           │    54     │

│                    │межрайонные)                            │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Базы минеральных удобрений, известковых │    35     │

│                    │материалов, ядохимикатов                │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Склады химических средств защиты        │    57     │

│                    │растений                                │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Транспорт и дорожное│По капитальному ремонту грузовых        │    60     │

│     хозяйство      │автомобилей мощностью 2 - 10 тыс.       │           │

│                    │капитальных ремонтов в год              │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По ремонту агрегатов грузовых           │    65     │

│                    │автомобилей и автобусов мощностью       │           │

│                    │10 - 60 тыс. капитальных ремонтов в год │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По ремонту автобусов с применением      │    60     │

│                    │готовых агрегатов мощностью 1 - 2 тыс.  │           │

│                    │ремонтов в год                          │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По ремонту агрегатов легковых           │    65     │

│                    │автомобилей мощностью 30 - 60 тыс.      │           │

│                    │капитальных ремонтов в год              │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Централизованного восстановления        │    65     │

│                    │двигателей                              │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Грузовые автотранспортные на 200        │           │

│                    │автомобилей при независимом выезде, %:  │           │

│                    │  100                                   │    45     │

│                    │  50                                    │    51     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Автобусные парки на 100 автобусов       │    50     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Таксомоторные парки на 300 автомобилей  │    52     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Грузовые автостанции при отправке       │    55     │

│                    │грузов 500 - 1500 т/сут                 │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Станции технического обслуживания       │           │

│                    │легковых автомобилей при количестве     │           │

│                    │постов:                                 │           │

│                    │  5                                     │    20     │

│                    │  10                                    │    28     │

│                    │  25                                    │    30     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Автозаправочные станции при количестве  │           │

│                    │заправок в сутки:                       │           │

│                    │  200                                   │    13     │

│                    │  более 200                             │    16     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Дорожно-ремонтные пункты                │    29     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Дорожные участки                        │    32     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │То же с дорожно-ремонтным пунктом       │    32     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │То же с дорожно-ремонтным пунктом       │    34     │

│                    │технической помощи                      │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Дорожно-строительное управление         │    40     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Цементно-бетонные производительностью,  │           │

│                    │тыс. м3/год:                            │           │

│                    │  30                                    │    42     │

│                    │  60                                    │    47     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Асфальтобетонные производительностью,   │           │

│                    │тыс. т/год:                             │           │

│                    │  30                                    │    35     │

│                    │  60                                    │    44     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Битумные базы:                          │           │

│                    │  прирельсовые                          │    31     │

│                    │  притрассовые                          │    27     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Базы песка                              │    48     │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Полигоны для изготовления железобетонных│    35     │

│                    │конструкций мощностью 4 тыс. м3/год     │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Бытовое обслуживание│Специализированные промышленные         │           │

│                    │предприятия общей площадью              │           │

│                    │производственных зданий более 2000 м2:  │           │

│                    │  по изготовлению и ремонту одежды,     │    60     │

│                    │ремонту телерадиоаппаратуры             │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │  изготовлению и ремонту обуви, ремонту │    55     │

│                    │сложной бытовой техники, химчистки и    │           │

│                    │крашения                                │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │  ремонту и изготовлению мебели         │    50     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│  Нефтехимическая   │Промышленности резинотехнических        │    55     │

│   промышленность   │изделий                                 │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Производства резиновой обуви            │    55     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│      Газовая       │Компрессорные станции магистральных     │    40     │

│   промышленность   │газопроводов                            │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Газораспределительные пункты подземных  │    25     │

│                    │хранилищ газа                           │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Ремонтно-эксплуатационные пункты        │    45     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│  Полиграфическая   │Газетно-журнальные, книжные             │    50     │

│   промышленность   │                                        │           │

└────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────┘

Примечания:

1. Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади занятой веером железнодорожных путей.

2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно технически, энергетические и другие установки эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки на включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

3. Подсчет площадей занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

4. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10% установленной настоящим приложением:

- при расширении и реконструкции предприятий;

- для предприятий машиностроительной промышленности, имеющих в своем состава заготовительные цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые);

- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трейлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.).